TOWER

Relatório

LCOM | 2019-2020

Turma 1 - Grupo 8

José António Dantas Macedo, up201705226

Fábio Miguel Chen Huang, up201806829

Conteúdo

Instruções de Utilização	2

Menu Principal	2

Click to start	3

Estado do projeto	4

Dispositivos Utilizados	4

Timer	4

Keyboard	4

Mouse	4

Placa Gráfica	4

Estrutura do Código	5

Timer	5

Keyboard	5

Mouse	5

VIDEOS	5

I8254	5

UTILS	5

Proj	6

IMAGES	6

# Instruções de Utilização

## Menu Principal

Ao iniciar o programa, é dado ao utilizador o menu principal com as seguintes opções:

- Click to start, começa o jogo.

- Highscore, no canto inferior esquerdo

No menu tem a opção de usar o rato para selecionar as opções, ou ainda clicar ‘ENTER’ para iniciar o jogo ou ‘ESC’ para sair do programa.

## Click to start

Escolhendo a opção “Click to start”, o jogador é transportado para o ambiente de jogo. Onde pode ver dois blocos, um fixo e outro que se move na horizontal.

O objetivo é conseguir empilhar o máximo de blocos uns em cima dos outros (clicando na tecla ‘SPACE’). A medida que a torre vai subindo a velocidade com que o bloco livre se movimenta vai aumentando, dificultando assim a tarefa de fazer crescer a torre.

O bloco fica mais pequeno se o jogador não acerta totalmente no topo da torre.

Se o jogador não acerta com o bloco na torre, o jogo acaba.

# Estado do projeto

## Dispositivos Utilizados

| Dispositivos | Utilização | Interrupção |
| --- | --- | --- |
| Timer | Contar o tempo de duração de uma partida de um jogo, e velocidade do movimento das peças | Sim |
| Teclado | Colocar nova peça no topo da torre, entrar e sair do jogo | Sim |
| Rato | Seleção de menus | Sim |
| Placa Gráfica | Desenho de imagens | Não |

## Timer

O timer tem como principal função controlar o movimento do bloco.

Através das interrupções do timer é controlado se o bloco se move para a direita ou para a esquerda, e a utilização do double buffering.

## Keyboard

O keyboard é utilizado para se colocar nova peça no topo da torre pressionando a tecla ‘SPACE’, para começar e sair do jogo. No menu principal, ao pressionar a tecla ‘ENTER’ é possível começar o jogo e pressionando a tecla ‘ESC’ é possível sair. E durante o jogo é possível também sair ao pressionar a tecla ‘ESC’

## Mouse

O mouse é utilizado para selecionar as opções do menu inicial.

## Placa Gráfica

A placa gráfica, foi usada a resolução 1152x864 do modo 14C em (8:)8:8:8 e a utilização do double buffering.

# Estrutura do Código

## Timer

Módulo importado do código desenvolvido em lab2.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## Keyboard

Módulo importado do código desenvolvido em lab3.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## Mouse

Módulo importado do código desenvolvido em lab4.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## VIDEOS

Módulo importado do código desenvolvido em lab5, onde foram feitas alterações de modo a melhorar o funcionamento no projeto.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## I8254

Módulo importado do código desenvolvido em lab2, onde foram feitas alterações de modo a melhorar o funcionamento do projeto.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## UTILS

Módulo importado do código desenvolvido em lab2.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## Proj

No módulo proj.c. é iniciado o modo gráfico, e uma função que vai ser responsável por tratar todas as interrupções, subscribes e unsubscribes.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## IMAGES

O módulo é responsável por guardar os xpm das sprites utilizadas no projeto.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## MENUS

No módulo menus.c. é responsável por iniciar o menu inicial e mostrar o rato.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

## BLoCK

No módulo block.c é responsável pela maioria das funções do projeto, visto que o jogo gira à volta de bolcos que vão ser incrementados uns por cima dos outros.

É responsável por funções de verificação de jogada e funções de jogada.

Desenvolvimento: José Macedo (50%), Fabio Huang (50%)

# Function Call Graph

# Detalhes de implementação

O jogo foi implementado de forma a que só sai do menu inicial através da tecla ‘ENTER’ ou do botão do lado esquerdo do rato para iniciar o jogo, ou da tecla ‘ESC’ para sair.

Usamos a técnica do double buffering, através da criação de uma variável “uint8_t *d_buf" para onde vão ser desenhados todos os objetos pretendidos. Depois de terminados todos os desenhos necessários, é utilizada a função memcpy(…) para a vídeo memory address.

Foi criada um struct Bloco, que possui os membros, x (a posição do canto inferior esquerdo do bloco), y (a posição do canto inferior esquerdo do bloco), colour (a cor do bloco) , width (comprimento do bloco), height (altura do bloco).

Posteriormente foi necessário o uso de um array do tipo Bloco para guardar todos os blocos que eram colocados na torre no decorrer o jogo. Sendo este array de Blocos a nossa “torre”.

A cada jogada é verificado se o bloco foi colocado no topo da torre, caso contrario o jogo acaba, é verificado também a que distancia ficou o bloco afastado da torre, “cortando” o bloco consoante o a largura da torre.

Durante o jogo é utilizado o teclado para acrescentar um bloco no topo da torre (pressionando a tecla “SPACE”).

No menu inicial, é possível a utilização do rato ou do teclado.

O rato vai ser atualizado sendo utilizado o seu delta_x e delta_y recebidos nos packets, quando detetadas as interrupções.

Todas as imagens apresentadas neste projeto são xpm, portanto uma vez inicializado o jogo, todas as sprites são criadas, sendo apenas desenhadas quando pretendido.

# Conclusão

Com este projeto conseguimos compreender melhor o funcionamento dos periféricos de entrada e saída.

Os laboratórios são bem distribuídos, mas principalmente os primeiros (talvez por ser bastante informação para assimilar rapidamente), são difíceis de compreender e isso leva a que seja necessário investir maior tempo e atenção à cadeira. Foram, no entanto, cruciais a realização destes para sermos capazes de realizar o projeto e cimentar as ideias.